THÔNG BÁO

Về việc chào giá dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Bắc Ninh tiêu chuẩn HD trên truyền hình kỹ thuật số mặt đất khu vực Đồng bằng Sông Hồng

-----

Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh Truyền hình Bắc Ninh tiêu chuẩn HD trên mạng phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất đơn tần khu vực Đồng bằng Sông Hồng”; đơn vị mời các Nhà cung cấp dịch vụ gửi báo giá với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Thị Việt Hoa

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Số điện thoại: 0888.492.888

- Địa chỉ: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh - Đường Võ Nguyên Giáp, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh

- Email: hoabbg@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

Trực tiếp hoặc Email.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 14:00’ ngày 05/05/2026 đến trước 17h00’ ngày 09/05/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ 17h00’ ngày 09/05/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

| STT | Danh mục dịch vụ và Mô tả | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh Truyền hình Bắc Ninh tiêu chuẩn HD trên mạng phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất đơn tần khu vực Đồng bằng Sông Hồng | Tháng | 24 |
| 1 | Dịch vụ phát sóng kênh truyền hình Truyền hình Bắc Ninh qua mạng phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất đơn tần, vùng phủ sóng khu vực đồng bằng Sông Hồng. * Chất lượng đường truyền và tín hiệu phát sóng - Phát sóng trọn vẹn 01 kênh truyền hình Bắc Ninh tiêu chuẩn HD trên mạng phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất đơn tần khu vực Đồng bằng Sông Hồng. - Kênh truyền hình Bắc Ninh được phát trên mạng Truyền hình kỹ thuật số mặt đất đơn tần DVB-T2 là kênh quảng bá (không khóa mã). - Phát sóng nguyên vẹn kênh Bắc Ninh theo tiêu chuẩn HD và không khóa mã để mọi thiết bị tích hợp thu DVB-T2 hiện có trên thị trường đều có thể thu xem. - Kênh truyền dẫn đảm bảo ổn định, chất lượng và thời lượng 24/24h hằng ngày. - Đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật từ phía phát đến phía thu đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo kỹ thuật ghép kênh truyền dẫn phát sóng qua mạng Truyền hình kỹ thuật số mặt đất đơn tần DVB-T2 và tiêu chuẩn kỹ thuật của đầu thu kỹ thuật số để các thiết bị thu truyền hình số DVB-T2 đáp ứng tiêu chuẩn hiện có trên thị trường thu xem bình thường. * Hệ thống ghép kênh, tạo luồng T2-MI - Hệ thống tiếp nhận phải đảm bảo ghép luồng tín hiệu IP, kênh chương trình Bắc Ninh HD 1920x1080i, nén MPEG-4/AVC, dung lượng 3 - 4Mbps, tốc độ bit không đổi (CBR). - Hệ thống ghép kênh có cấu hình dự phòng 1+1. - Có thiết bị thu giám sát kênh tín hiệu truyền dẫn đến và phải giám sát được tín hiệu kênh Bắc Ninh truyền dẫn đến. * Vùng phủ sóng - Vùng phủ sóng khu vực đồng bằng Sông Hồng bao gồm các tỉnh thành chính: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên. Chất lượng tín hiệu thu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật của Bộ thông tin và Truyền thông đối với dịch vụ thu Outdoor. - Tại địa bàn Bắc Ninh để thuận tiện cho người dân thu xem đồng thời các chương trình quảng bá của Đài Truyền hình Trung ương thì vị trí phát sóng kênh chương trình Bắc Ninh cùng hoặc gần với vị trí phát sóng của Đài Truyền hình Trung ương trên địa bàn (đảm bảo anten thu cùng hướng). * Hệ thống máy phát tại các địa điểm đặt máy phát sóng - Để đảm bảo chất lượng phát sóng tốt, ổn định, yêu cầu các máy phát trong mạng phát sóng đơn tần do các hãng lớn trên thế giới sản xuất, có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành, có thông số chính như sau: + Công suất phát của các máy phát: tối thiểu là 2kW, exciter kép dự phòng nóng 1:1. + Làm mát bằng công nghệ tiên tiến. + Băng thông đầu ra của máy phát: 8MHz. + Tiêu chuẩn phát sóng SFN DVB-T2. + Có chất lượng tín hiệu MER >31 (theo tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông). * Đường truyền dẫn từ trung tâm phát sóng Truyền hình số mặt đất đơn tần đến các trạm phát sóng - Đường truyền IP MPLS VPN Layer 2 với định dạng tín hiệu T2MI over IP. - Tốc độ 40 Mbps, độ ổn định kênh tối thiểu trên 99,8%. - Đường truyền có dự phòng 1:1, được thực hiện bằng hai tuyến cáp quang của hai nhà cung cấp dịch vụ, chạy theo hai hướng khác nhau để đảm bảo kết nối có dự phòng nóng về mặt vật lý, không làm gián đoạn kênh truyền. - Chất lượng kênh truyền được giám sát liên tục 24/7. | Tháng | 24 |
| 2 | Thuê thiết bị đầu cuối và đường truyền tín hiệu từ Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh đến trung tâm phát sóng Truyền hình số mặt đất đơn tần, bao gồm: - 01 Bộ mã hóa và truyền dẫn tín hiệu HD: Bộ mã hóa này dùng để truyền dẫn 01 chương trình truyền hình HD qua đường truyền IP, phải là loại chuyên dụng cho truyền dẫn để đảm bảo chất lượng tín hiệu cao nhất. Thiết bị mã hóa HD độc lập, loại Indoor chuyên dùng cho truyền dẫn nội dung (contribution), mã hóa 01 chương trình truyền hình HD thời gian thực. Có phím bấm và màn LCD điều khiển toàn bộ hoạt động và theo dõi trạng thái, cảnh báo của máy. Có các đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn các yêu cầu dưới đây: + Đầu vào video: Tối thiểu 1 cổng vào SDI + Hỗ trợ độ phân giải (resolution) HD: 1920x1080 + Chuẩn mã hóa: Video: MPEG-4 AVC HD; Audio: MPEG-1 Layer II + IP Output: 2 đầu ra IP + Đầu ra mã hóa GbE IP: hỗ trợ UDP/RTP + Được điểu khiển thông qua phím bấm và màn LCD trước mặt máy hoặc thông qua giao diện Web qua cổng Ethernet, SNMP. + Hỗ trợ 2 nguồn cung cấp. - Đường truyền tốc độ 8Mbps từ Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh đến trung tâm phát sóng Truyền hình số mặt đất đơn tần: + Tốc độ: 8Mbps + Kết nối từ Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh đến trung tâm phát sóng Truyền hình số mặt đất đơn tần. + Đảm bảo truyền dẫn liên tục 24 giờ/ngày. + Đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật về băng thông; bảo mật, an toàn, nguyên vẹn tín hiệu từ Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh truyền phát đi. - Dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, đường truyền và giám sát chất lượng kênh, hỗ trợ kỹ thuật liên tục 24/7 + Đội ngũ kỹ sư chất lượng cao trực và sửa chữa, bảo dưỡng, sẵn sàng xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành, cung cấp dịch vụ. + Hệ thống thiết bị đo kiểm định kỳ, thường xuyên để đánh giá, tối ưu mạng đảm bảo chất lượng phát sóng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hiện hành. + Hệ thống điều hành kiểm soát, giám sát tự động hiện đại, đồng bộ toàn bộ mạng phát sóng đơn tần liên tục 24/7. Tất cả các trạm phát sóng của đơn vị phát sóng phải được trang bị camera giám sát và được truyền tín hiệu hình ảnh về Trung tâm giám sát 24/7 để đảm bảo an ninh, an toàn phát sóng. + Có năng lực, công cụ, phần mềm bản quyền để tính toán, tối ưu vùng phủ sóng đảm bảo mạng phát sóng hoạt động với chất lượng cao, hạn chế tối đa can nhiễu nội mạng. | Tháng | 24 |

Trân trọng./.